Brief 2 - L'éco conception part en vacances

1 – Contexte

Mr Lours possède un site internet pour son agence de voyage, constitué pour l’instant d’une seule page d’accueil, consultable à l’adresse : https://agence-lours.surge.sh/ .

Développé rapidement par un développeur aidé d’une IA, ce dernier est trop lent. Il nous est donc demandé d’améliorer ce site one-page en performance mais de manière plus général en éco-conception.

Notre objectif est donc d’analyser l’impact environnemental actuel de ce site, proposer des pistes d’amélioration et d’en mettre en œuvre le maximum dans un temps imparti restreint de 2 jours.

Pour se faire, nous allons nous baser sur le cadre réglementaire français, à savoir, le Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques (RGESN), établie notamment par l’ADEME en réponse à la loi REEN de 2021.

Les parties prenantes sont donc, le propriétaire et commendataire du site internet, Mr Lours et le développeur de l’application.

2 – ACV simplifiée de type screening

Afin d’analyser l’impact de ce site internet, nous allons procéder à une Analyse de Cycle de Vie (ACV) simplifié de type screening. Pour cela, pour des raisons de faisabilité des mesures et de temps impartis, nous avons réalisé ces mesures via l’extension de navigateur GreenIt se basant lui-même sur EcoIndex.

Ces raisons de faisabilités reposent sur le fait que nous n’avons pas d’information quant à la fréquentation réelle de ce site internet, ni sur le serveur utilisé. En revanche, nous avons accès au code du front-end et au site internet en ligne. Cette page web se voulant simple ne possède pas de back-end.

De manière générale, une ACV simplifiée intervient normalement sur les 5 phases du cycle de vie : fabrication, déploiement, distribution, usage/maintenance et fin de vie. Pour des raisons techniques, l’analyse sera ici limitée à la phase usage/maintenance.

Il faut toutefois prendre en compte que ce type d’évaluation est pour autant contestable car l’outil GreenIt est imparfait et notamment quant aux éléments pris en compte. Le nombre d’éléments dans le DOM n’étant pas forcément un révélateur de sobriété numérique.

D’autre part, cet outils nous permet de prendre en compte la complexité du code via le nombre de DOM, le poids de la page internet ainsi que le nombre de requêtes réseau. Cependant, il ne prend pas en compte le temps de chargement de la page, or c’est un critère intéressant pour les pages dont le chargement est trop long en raison notamment de code ralentissant le chargement de la page.

Nous compléterons donc notre analyse avec l’utilisation de l’outil MilleCheck afin d’avoir des informations supplémentaires sur le code et afin de pouvoir proposer un référentiel de bonnes pratiques.

3 - Définition de l’Unité Fonctionnelle et de ses composants

Une unité fonctionnelle pertinente pour les mesures d’une ACV doit être représentative des cas d’usages principaux du site par ses utilisateurs.

Ici nous ne disposons pas de ce genre d’information. Mais le site étant composé d’une unique page web, nous allons définir une unique UF :

« Se renseigner sur les offres de voyages principales de l’agence «Voyage Lours», puis consulter l’histoire de l’agence et ses avis mis en avant pour enfin prendre les informations de contact disponibles »

Cette UF représente donc un défilement complet de la page d’accueil de haut en bas.

Ainsi, les composants de cette UF sont donc les composants de cette page internet :

- La vidéo d’introduction de la page

- Les présentations des destinations proposées

- L’histoire de l’agence

- Les avis

- Les informations de contact

4 - Résultats de l’ACV simplifié via GreenIT

Les mesures de notre ACV de type screening via GreenIT ont été effectuées en navigation privées, en désactivant toutes les extensions du navigateur à l’exception de GreenIT qui est notre outils de mesure. De plus, le cache a été vidé avant chaque mesure. Nous avons réitéré les mesures 3 fois, afin d’obtenir une moyenne et ainsi de fiabilisé un peu plus le résultat.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Elements du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure 1 | 71 - B | 19,598 | 140 | 32 | 2,37 | 1,58 |
| Mesure 2 | 71 - B | 20,188 | 140 | 33 | 2,38 | 1,59 |
| Mesure 3 | 71 - B | 19,598 | 140 | 32 | 2,37 | 1,58 |
| Moyenne | 71 - B | 19,794 | 140 | 32 | 2,37 | 1,58 |

On remarque ainsi que le poids de la page est énorme pour une page aussi simple et ne comportant que quelques images.

De plus, bien que le nombre de DOM soit plutôt correct dans l’absolue, autrement dit pour une page web moyenne, pour une page web plutôt simple, le nombre de DOM reste trop élevé.

Il en est de même pour le requête. Dans l’absolue le nombre de requête pour une page est plutôt très bon, seulement ici, il pourrait être revu à la baisse.

D’autre part, nous lançons une analyse MilleCheck.

MilleCheck est un outil en ligne développé par Artwaï se reposant également sur l’ecoIndex en terme d’éco-conception mais complétant ses résultats par des conseils spécifique au site web renseigné que ce soit en terme d’éco-conception mais également en terme de performance, d’accessibilité et de sécurité.

Et là, il apparaît, que le temps de chargement et également trop important, dont 60 % du temps de chargement consiste en l’exécution d’un code jquery, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous.

En conclusion, les éléments les plus problématiques et alarmant sont le poids total de la page, on en déduit, complété avec une analyse du code et une analyse via l’outil MilleCheck, que les composants les plus impactant sont la vidéo d’introduction étant jouée de manière infinie et non compressée. Mais aussi les images, chargées depuis un site en ligne, non compressée ni adaptées à la taille d’écran et dont en plus le lien est obsolète ce qui implique une redirection de la requête et ainsi double le nombre de requêtes nécessaires au chargement des images.

Ensuite, les polices sont au nombre de 3 et chargées chacune plusieurs fois.

5 – Référentiel de bonnes pratiques

En me basant sur le référentiel RGESN de mai 2024 et les analyses précédentes ainsi que le code brut, j’ai extrait les bonnes pratiques suivantes semblant utiles à la réduction de l’emprunte environnementale de ce site web.

Certaines sont plus ou moins simples à mettre en place et plus ou moins impactantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| N° | N° du RGESN | Bonne pratique | Facilité | Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 / 4.7 / 4.1 / 4.2 / 5.3 / 5.4 | Adapter le service numérique en terme d’utilité en tenant compte de ses impacts environnementaux : remplacer la vidéo d’introduction par une image | +++ | +++ |
| 2 | 5.1 | Compresser les images en les mettant sous un format de fichier plus adapté | +++ | +++ |
| 3 | 5.2 | Adapter la dimension des images au contexte de visualisation sur un ordinateur | +++ | +++ |
| 4 | 5.2 | Adapter la dimension des images automatiquement en fonction du terminal utilisé (smartphone, tablette, ordinateur) | ++ | ++ |
| 5 | 4.8 / 6.5 | Limiter le téléchargement de polices de caractères différentes | +++ | +++ |
| 6 | 6.5 | Retirer le téléchargement de jquery inutile car les effets peuvent être fait directement avec du css | +++ | +++ |
| 7 | 6.7 | Héberger les images au même endroit que le code source, ainsi que les polices de caractères | ++ | ++ |
| 8 | 6.2 | Mettre en cache les images et la partie css | + | + |
| 9 | 6.5 / 6.1 | Retirer les requêtes API factices | +++ | ++ |
| 10 | 6.5 | Charger les images progressivement en fonction du défilement de la page par l’utilisateur | + | + |
| 11 | 6.1 | Limiter le nombre de DOM en revoyant l’architecture du frontend | + | + |

Ainsi, en prenant en compte le gain relatif de chaque bonne pratique et leur facilité et temps de mise en œuvre, il faut donc prioriser :

- Le remplacement de la vidéo d’introduction par une image (n°1),

- Compresser et redimensionner les images au contexte de visualisation d’un écran d’ordinateur (n°2, 3),

- Limiter le téléchargement des polices de caractère (n°5),

- Retirer le téléchargement de Jquery (n°6),

- Retirer les requêtes API factices (n°9).

On note également que ce site ne respecte pas certains critères simples d’accessibilité comme le fait de donner un nom de remplacement aux images.

6 – Plan d’action

Le plan d’action qui découle donc de cette analyse va s’étaler dans le temps.

De manière prioritaire et à très court terme, vont être mises en place les 6 bonnes pratiques identifiées comme celles à prioriser dans la partie précédente :

- Le remplacement de la vidéo d’introduction par une image :

La mise en œuvre consiste à supprimer la balise HTML video et la remplacer par une balise HTML image, donnant le lien de l’image de remplacement. Ne pas oublier de modifier le sélecteur CSS qui était spécifique à une vidéo pour le rendre générique.

- Compresser et redimensionner les images au contexte de visualisation d’un écran d’ordinateur :

La mise en œuvre consiste à redimensionner les 7 images de la page. Et pour des raisons de simplicité, même si cela ne faisais pas partie des bonnes pratiques prioritaires, nous allons stocker ces images redimensionnées et compressées au même endroit que le code source dès maintenant. Il s’agira donc de modifier le code afin qu’il aille chercher les images modifiée en local.

Pour le redimensionnement, nous avons pris des dimensions approximative en fonction de leur position et de leur taille à l’écran, en se basant sur des mesures pour une écran d’ordinateur (approximativement le plus grand, de manière à ce que ce soit donc suffisant pour tous les périphériques). Le dimensionnement adaptatif en fonction de la taille de l’écran du terminal utilisateur ne fait pas partie des bonnes pratiques prioritaires.

Nous avons donc choisi, au lieu de la dimension initial de 4000*3000px, une dimension de :

- 1920*1440 pour l’image de la partie introductive, utilisée comme bannière,

- 520*390px pour les images de la partie « destinations »,

- 900*675px pour l’image de la partie « à propos ».

- Limiter le téléchargement des polices de caractère :

Nous n’allons pas modifier le choix des polices de caractères utilisées, bien qu’elles soient nombreuses : 3 polices de caractères différentes et pour chacune d’elle 2, 3 ou 4 graisses différentes (épaisseur de texte), soit un total de 9 polices différentes téléchargées finalement. Contre actuellement 27 car beaucoup plus de graisses que celles réellement utilisées sont téléchargées.

Nous allons donc simplement modifier la balise link afin de n’indiquer que les polices utilisées à télécharger.

- Retirer le téléchargement de Jquery :

Pour se faire, il nous faut retirer le téléchargement de Jquery puis remplacer le fonction hover directement dans le css par :hover, et remplacer la fonction de scroll faisant appel à jquery par une fonction javascript n’y faisant pas appel.

- Retirer les requêtes API factices :

Tout simplement la partie de code correspondantes dans la partie javascript.

Pour vérifier qu’il n’y a pas de régression, à chaque étape, nous vérifierons que le visuel et le fonctionnement du site n’ont pas changé autrement que désiré.

A moyen terme, avec un objectif de délai d’1 mois, il faudrait alors continuer avec :

- L’adaptation de la dimension des images automatiquement en fonction du terminal utilisé (smartphone, tablette, ordinateur). Pour cela il faut redimensionner chacune des images en 3 exemplaire, un dimensionnement pour les écran d’ordinateur, un pour les écrans de tablette et un dernier pour les écran de smartphone. Ensuite, il faut coder le téléchargement, uniquement, de la bonne image parmi les 3 en fonction de la taille d’écran détectée.

- Mettre en place le lazy loading pour les images, afin qu’elles ne soient chargées qu’au moment au elles apparaissent à l’écran et non systématiquement à chaque chargement de la page.

- Mettre au même endroit que le fichier source les différentes polices de caractères nécessaires afin d’éviter les requêtes associées.

- Mettre en place la mise en cache des images.

- Mettre en place la mise en cache du fichier css. Or, pour l’instant il n’y a qu’un unique fichier de code contenu les parties css, html et javascript. Pour ce faire, il faudrait scinder le code en trois fichiers. Pour aller plus loin, on pourrait même envisager de renoncer à l’effet visuel de scroll et le remplacer par un effet moins marqué via le css directement, et ainsi éliminer complètement la partie javascript de cette page web.

Et enfin, à plus long terme, avec un objectif de délai de 6 mois, envisager de revoir l’architecture du code HTML comme CSS afin de les alléger. C’est-à-dire, réduire le nombre de DOM, mais aussi simplifier les sélecteurs CSS.

Et de manière générale, envisager la mise en place d’une amélioration continue en matière d’éco-conception.

Il faudra également revoir l’accessibilité du site global.

Ce qui est déjà bien mis en place et qui est bénéfique en terme d’éco-conception logicielle, il y a la présence d’une balise « title » évitant les visites inutiles du site web, et éviter les erreurs 404.

7 - Budget environnemental

Aux vues des gains qui peuvent être très importants suivant les mesures mises en place en vu de l’éco-conception. Par exemple, en compressant une image au format png sans perte vers un format webp, on a un gain en poids d’environ 85%. Ici, dans le code, on remarque que les images sont au format png et surtout qu’elles font 4000x3000 pixels, ce qui est inutilement énorme.

De manière générale, un bon budget environnementale serait :

- Une durée maximum de transfert (3s, avec bonne connexion en wifi)

- Un transfert maximum de données par page (1Mo sans cache)

- Un nombre maximum de requête (30 requêtes)

Cependant, nous travaillons sur un site one-page très simple, ainsi, le nombre de requêtes peut même être encore revu à la baisse, avec un objectif de 20 requêtes pas page.

De même, l’objectif de 3s est déjà respecté d’après l’analyse MilleCheck, mais cette durée devrait malgré tout être réduite de 60 % via la suppression des appels API, et donc passer à 1,08 seconde.

Nous allons garder l’objectif de 1 Mo pour le poids total de la page.

En revanche, les impacts environnementaux et la note EcoIndex dépendant fortement du nombre de DOM.

C’est pourquoi, suite à la mise en place des bonnes pratiques prioritaires, on ne vise qu’un budget environnemental de 85/100 en EcoIndex, et de -30 % de consommation d’eau et de CO²eq.

En résumé, notre budget environnemental une fois que toutes les bonnes pratiques citée dans la partie précédente seront mises en place est le suivant.

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Éléments du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actuel | 71 - B | 19,794 | 140 | 32 | 2,37 | 1,58 |
| Budget visé | 90 - A | 1 | 60 | 20 | 1,66 | 1,11 |

8 - Mise en place des bonnes pratiques prioritaires

Pour chaque bonne pratique mise en place, je vais ici présenter le résultat après l’application des bonnes pratiques de manière successive et indiquer le ou les gains obtenus.

- Le remplacement de la vidéo d’introduction par une image :

Mesures par GreenIT dans les mêmes conditions que pour l’ACV, après cette modification.

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Elements du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne | 72 - B | 18,604 | 139 | 26 | 2,34 | 1,56 |

Soit une réduction de 6 % du poids de la page.

- Compresser et redimensionner les images au contexte de visualisation d’un écran d’ordinateur (n°2, 3) et les stocker au même endroit que le code source :

Suite au redimensionnement des images, on se rend compte que, malgré leur format jpg, elles sont déjà très petite. Ainsi, une tentative de compression au format webp nous réduit le poids des images de manière négligeable et dégrade leur qualité. Une compression sans dégradation de la qualité augmente le poids des images plutôt que de nous le réduire.

Nous choisissons donc ne pas compresser les images déjà redimensionnées.

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Elements du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne | 86 - A | 0,390 | 139 | 19 | 1,91 | 1,28 |

Ce qui nous fait une diminution du poids de la page de 97,9 % par rapport à la correction précédente et une diminution de 98 % par rapport au site web d’origine.

Concernant l’impact environnemental, nous obtenons une diminution de 19,4 % de la consommation en eau d’une diminution de 19 % d’équivalent CO² émis.

- Limiter le téléchargement des polices de caractère :

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Éléments du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne | 86 - A | 0,389 | 139 | 19 | 1,91 | 1,28 |

Ce qui nous fait une diminution du poids de la page de 0,26 % par rapport à la correction précédente.

- Retirer le téléchargement de Jquery :

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Éléments du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne | 87 - A | 0,358 | 138 | 18 | 1,90 | 1,27 |

Ce qui nous fait une diminution du poids de la page de 8 % par rapport à la correction précédente et une diminution de 98,19  % par rapport au site web d’origine.

- Retirer les requêtes API factices :

En terme d’EcoIndex on n’observe aucune différence comme prévu puisque, comme dit précédemment l’EcoIndex ne prends pas en compte le temps de chargement de la page. Ainsi, pour voir l’effet de cette modification, il faudrait refaire une analyse EcoIndex mais une url en local ne fonctionne pas. Mais on observe tout de même dans la console du navigateur que les les logs ont disparus, ils ont donc bien été retirés.

9 – Résultats globaux après mise en place des bonnes pratiques prioritaires

| UF | EcoIndex (/100) | Poids de la page (Mo) | Éléments du DOM | Requêtes | cL d’eau par UF | gCO²eqpar UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial | 71 - B | 19,794 | 140 | 32 | 2,37 | 1,58 |
| Actuel | 87 - A | 0,358 | 138 | 18 | 1,90 | 1,27 |
| Gain | + 22 % | - 98,19 % | - 1,43 % | - 43,8 % | - 19,8 % | - 19,6 % |
| Budget visé | 90 - A | 1 | 60 | 20 | 1,66 | 1,11 |

Ainsi, le budget environnementale en terme de poids de la page est largement atteint, on observe ainsi une diminution d’environ 20 % des consommations d’eau de CO²eq émis.

Ce qui représente déjà, pour 1000 visites de ce site web, une économie de 4,7 L d’eau et de 0,31 kg de CO²eq.

Mais comme prévu, ces deux derniers, tout comme la note EcoIndex n’ont pas encore atteint leur objectif car leur calcul dépend énormément du nombre de DOM qui n’a pas encore été optimisé.

10 – Sensibilisation des parties prenantes

Aux vu des parties prenantes, à savoir le propriétaire du site qui se dirige vers l’éco-conception par simple besoin de performance minimale pour ses  client et le peut de bonnes pratiques mises en place par le développeur, on peut en déduire qu’ils ne sont pas du tout sensibilisés à l’éco-conception.

Différentes méthodologie pour évaluer leur maturité vis-à-vis de l’éco-conception logicielle aurait été possible :

Mettre en place un questionnaire d’auto-évaluation individuel donnant un rang allant de :

- Non concerné / Non sensibilisé

- Sensibilisé

- Engagé

- Moteur / Ambassadeur

- Mettre en place un questionnaire général sur les méthodes de l’entreprise

Opérer directement une sensibilisation d’1h30 et évaluer à cette occasion la sensibilisation globale des employés, notamment en fonction du taux de présence/absence et questionner ceux qui paraissent les plus sensibilisés afin de découvrir les pratiques de l’entreprise en terme d’éco-conception.

Puisqu’ici les parties prenantes sont non sensibilisées. Pour les sensibilisées, la solution proposée serait sous forme d’un webinaire de quelques heures avec replay et support de la présentation disponible afin de paraît aux absences. De plus, il peut être demander aux parties prenantes de suivre le MOOC de l’INR sur le Numérique Responsable.

Pour cela, utiliser un vocabulaire commun, et adapter les recommandations et pratiques d’éco-conception aux outils et méthodologies de l’entreprise autant que possible.

11 – Arguments en faveur de l’éco-conception

L’éco-conception a pour premier objectif la sauvegarde des ressources de la planète, de manière direct, via la diminution d’eau consommée pour le rafraîchissement des datasCenter ou de CO²eq émis pour les alimenter par exemple. Mais aussi et majoritairement de manière indirecte. En effet, la majorité de l’impact environnementale des services numériques aujourd’hui sont la fabrication des terminaux (smartphone, ordinateur, tablettes, ...), ainsi, de manière indirect, l’éco-conception permet de diminuer cet impact. Comment ? En limitant le temps de chargement des pages et ressources sur le net, on augmente la durée de vie de nos appareils, car un appareil plus ancien parviens alors à ouvrir des pages web/applications récentes plus longtemps.

Tout cela nous indique que l’éco-conception va dans la même direction que la recherche de performance, qui est un vecteur de l’amélioration de l’expérience utilisateur. Ce qui est un argument en plus en faveur de l’éco-conception.

Ensuite, qui dit économie énergétique, dit économie financière, puisqu’on allège les postes de dépenses.

Et pour finir, l’éco-conception peut être un argument marketing ! Afficher être dans une démarche d’éco-conception est un argument positif différenciant.

Sans oublier que si pour l’instant l’éco-conception peut être un argument marketing différenciant, l’absence d’éco-conception pourrait devenir un critère pénalisant, en terme d’image comme en terme économique car la législation, française et européenne, évolue rapidement et tant à établir des normes d’éco-conception obligatoires.

* L’IA a été utilisée pour confirmer/détecter les différentes parties du code à modifier en fonction de l’objectif visé.